Компоненты ввода-вывода — это аппаратные и программные средства, позволяющие компьютеру обмениваться информацией с внешним миром, а их взаимодействие осуществляется через устройства ввода (клавиатура, мышь, сканер) и вывода (монитор, принтер, колонки), которые, в свою очередь, взаимодействуют с процессором и памятью компьютера для получения, обработки и отображения данных.

Устройства ввода и вывода относятся к периферийным (дополнительным) устройствам.

Периферийные устройства - это все устройства компьютера, за исключением процессора и внутренней памяти.

Классификация периферийных устройств по месту расположения (относительного системного блока настольного компьютера или корпуса ноутбука):

- внутренние - находятся внутри системного блока\корпуса ноутбука: жесткий диск (винчестер), встроенный дисковод (привод дисков);

- внешние - подключаются к компьютеру через порты ввода-вывода: мышь, принтер и т.д.

Компоненты ввода-вывода

- Устройства ввода:

Предназначены для передачи информации в компьютер. Клавиатура, мышь, сканер, микрофон, веб-камера, тачпад, планшет.

- Устройства вывода:

Предназначены для передачи информации из компьютера во внешний мир. Монитор, принтер, звуковые колонки, плоттер.

- Контроллеры устройств:

Электронные схемы, управляющие работой периферийных устройств и обеспечивающие связь с шинами компьютера.

- Интерфейсы:

Определяют правила и протоколы обмена данными между устройствами.

- Программное обеспечение:

Включает в себя драйверы, операционную систему и программы, которые управляют устройствами ввода-вывода.

Программные уровни и функции ввода-вывода

Взаимодействие компонентов

Инициализация:

При включении компьютера или подключении нового устройства, BIOS запускает процесс инициализации, в ходе которого проверяется наличие и работоспособность устройств ввода-вывода.

Передача данных:

Когда пользователь вводит данные с клавиатуры или мышью, устройство передает эти данные контроллеру.

Обработка процессором:

Контроллер переводит данные в понятный процессору формат и передает их через шину компьютера. Процессор обрабатывает эти данные и при необходимости отправляет их на устройство вывода.

Вывод информации:

Обработанные данные отправляются на монитор для отображения или на принтер для печати.

Синхронизация:

Операционная система управляет всем процессом ввода-вывода, используя различные методы синхронизации (например, с помощью прерываний или прямого доступа к памяти) для обеспечения эффективного взаимодействия между устройствами и процессором.

Устройства ввода данных

Классификация по типу вводимой информации:

- устройства ввода текста: клавиатура;

- устройства ввода графической информации:

  - сканер,

  - цифровые фото- и видеокамера,

  - веб камера - цифровая фото- или видеокамера маленького размера, которая делает фото или записывает видео в реальном времени для дальнейшей их передачи по сети Интернет;

  - графический планшет (дигитайзер) - для ввода чертежей, графиков и планов с помощью специального карандаша, которым водят по экрану планшета;

- устройства ввода звука: микрофон;

Устройства-манипуляторы (преобразуют движение руки в управляющую информацию для компьютера):

- несенсорные:

  - мышь,

  - трекбол - устройство в виде шарика, управляется вращением рукой;

  - трекпойнт (Pointing stick) - джойстик очень маленького размера (5 мм) с шершавой вершиной, который расположен между клавишами клавиатуры, управляется нажатием пальца;

  - игровые манипуляторы: джойстик, педаль, руль, танцевальная платформа, игровой пульт (геймпад, джойпад);

- сенсорные:

  - тачпад (сенсорный коврик) - прямоугольная площадка с двумя кнопками, управляется движением пальца и нажатием на кнопки, используется в ноутбуках,

  - сенсорный экран - экран, который реагирует на прикосновение пальца или стилуса (палочка со специальным наконечником), используется в планшетных персональных компьютерах;

  - графический планшет (дигитайзер) - для ввода чертежей, схем и планов с помощью специального карандаша, которым водят по экрану планшета,

  - световое перо - устройство в виде ручки, ввод данных приконовением или проведением линий по экрану ЭЛТ-монитора (монитора на основе электронно-лучевой трубки). Сейчас световое перо не используется.

Устройства вывода данных

Классификация по типу выводимой информации:

- устройства вывода графической и текстовой информации:

  - монитор - для вывода на дисплей (экран монитора),

  - проектор - для вывода на большой экран,

  - устройства для вывода на печать:

    - принтер - для вывода информации на бумагу, а также на поверхность дисков;

    - широкоформатный принтер ("широкий" принтер) - для вывода на листах форматов:  А0, А1, А2 и А3,

    - плоттер (графопостроитель) - для вывода векторных изображений (различных чертежей и схем)  на бумаге, картоне, кальке;

    - каттер (режущий плоттер) - вырезает изображения из пленки, картона по заданному контуру;

- устройства вывода (воспроизведения) звука :

  - наушники,

  - колонки и акустические системы (динамик, усилитель),

  - встроенный динамик (PC speaker; Beeper) - для подачи звукового сигнала в случае возникновения ошибки.

Устройства ввода-вывода:

- жесткий диск (винчестер) (входящий в него дисковод) - для ввода-вывода информации на жесткие пластины жесткого диска;

- флэшка (флешка или USB-флеш-накопитель) - для ввода-вывода информации на микросхему памяти флэшки

- дисководод оптических дисков - для ввода-вывода информации на оптические диски,

- дисководод гибких дисков - для ввода-вывода информации на дискеты,

- стример - для ввода-вывода информации на картриджи (ленточные носители);

- кардридер - для ввода-вывода информации на карту памяти;

- многофункциональное устройство (МФУ) - копировальный аппарат с дополнительными функциями принтера (вывод данных) и сканера (ввод данных)

- модем (телефонный) - для связи компьютеров через телефонную сеть;

- сетевая плата (сетевая карта или сетвой адаптер) - для подключения персонального компьютера к сети и организации взаимодействия с другими устройствами сети (обмен информацией по сети).

Устройства ввода-вывода обычно состоят из двух частей:

- механическая  - диск, принтер, монитор и тд

- электронная - контроллер или адаптер

Контроллер ввода-вывода — это аппаратное устройство или программный модуль, обеспечивающий взаимодействие между процессором (ЦП) и периферийными устройствами (клавиатурой, диском, принтером и т. д.). Он выполняет функции интерфейса, управляя потоком данных, преобразуя их, выполняя коррекцию ошибок и позволяя операционной системе взаимодействовать с аппаратным обеспечением

Операционная система обычно имеет дело не с устройством, а с контроллером. Контроллер, как правило, выполняет простые функции, например, при считывании с диска, преобразует поток бит в блоки, состоящие из байт, и осуществляют контроль и исправление ошибок, проверяется контрольная сумма блока, если она совпадает с указанной в заголовке сектора, то блок считан без ошибок, если нет, то считывается заново.

Типы контроллеров:

- Аппаратные контроллеры: Это электронные компоненты, входящие в состав периферийных устройств или материнской платы.

- Программные контроллеры (драйверы): Хотя обычно контроллер называют аппаратным, драйверы, по сути, также выполняют роль программного контроллера, обеспечивая связь ОС с устройством

Основные функции и задачи контроллера ввода-вывода:

- Управление потоком данных:  Контролирует передачу данных между ЦП и устройствами.

- Интерфейс: Служит "посредником" между операционной системой (через драйверы) и конкретным устройством ввода/вывода.

- Преобразование сигналов: Может преобразовывать последовательный поток битов в блок байтов, а также выполнять аналого-цифровое (АЦП) или цифро-аналоговое (ЦАП) преобразование сигналов.

- Коррекция ошибок: В некоторых случаях выполняет проверку и исправление ошибок в передаваемых данных.

- Взаимодействие с драйверами: Получает команды от драйверов устройств и передает их аппаратному обеспечению, а также обратно.

Ввод-вывод (I/O) — это процесс передачи данных между процессором и внешними устройствами (клавиатура, монитор, жесткий диск и т.д.). Существует несколько методов реализации ввода-вывода в компьютерных системах, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Три основных способа осуществления операций ввода-вывода:

- Программный ввод-вывод

- Управляемый прерываниями ввод-вывод

- Ввод-вывод с использованием DMA

1. Программный ввод-вывод (Programmed I/O)

Программный ввод-вывод - это простейший метод взаимодействия с устройствами, при котором процессор непосредственно управляет каждым этапом передачи данных. При этом происходит постоянный опрос состояния устройства


Механизм работы:

1. Процессор записывает команду в регистр команд устройства
2. Процессор периодически проверяет статус устройства (готово/не готово)
3. Когда устройство готово, процессор выполняет передачу данных


 Пример программного ввода-вывода на C
while ((inb(STATUS_PORT) & READY_BIT) == 0) {
// Ожидание готовности устройства
}
data = inb(DATA_PORT); // Чтение данных

Преимущества и недостатки

+ Простая реализация
+ Не требует дополнительной аппаратной поддержки
+ Предсказуемое время отклика

- Низкая производительность
- Процессор занят ожиданием готовности устройства
- Неэффективное использование ресурсов процессора

2. Ввод-вывод, управляемый прерываниями (Interrupt-Driven I/O)

Программный ввод-вывод, управляемый прерываниями, — это метод организации взаимодействия центрального процессора (ЦП) и внешних устройств, при котором периферийное устройство, завершив операцию ввода или подготовившись к выводу, генерирует программное прерывание для уведомления ЦП. Это позволяет ЦП заниматься другими задачами, а не непрерывно опрашивать устройства, ожидая их готовности.

Механизм работы:

1. Процессор инициирует операцию ввода-вывода и продолжает выполнение других задач
2. Устройство, когда готово, посылает сигнал прерывания
3. Процессор приостанавливает текущую работу, сохраняет контекст
4. Выполняется обработчик прерывания (ISR - Interrupt Service Routine)
5. После завершения ISR процессор восстанавливает контекст и продолжает прерванную работу

Пример обработчика прерывания C

void __interrupt isr() {
data = inb(DATA_PORT); // Чтение данных
buffer[i++] = data; // Сохранение в буфер
outb(ACK_PORT, 1); // Подтверждение прерывания
}


 Преимущества и недостатки^

+ Более эффективное использование процессора (нет холостого ожидания)
+ Возможность параллельного выполнения задач
+ Уменьшение задержек ввода-вывода

- Сложнее в реализации и отладке
- Накладные расходы на обработку прерываний
- При высокой нагрузке возможны потери прерываний

3. Ввод-вывод с использованием DMA (Direct Memory Access)
DMA (direct memory access)  — прямой доступ к памяти — режим обмена данными между устройствами компьютера или же между устройством и основной памятью, в котором центральный процессор не участвует. Так как данные не пересылаются в ЦП и обратно, скорость передачи увеличивается. DMA позволяет устройствам напрямую обмениваться данными с памятью без участия процессора.
Передача данных осуществляется специальным контроллером DMA. Процессор инициирует операцию, но не участвует в передаче. 

Архитектура DMA:

Основные компоненты:
- Контроллер DMA (DMAC)
- Регистры DMAC (адрес памяти, адрес устройства, счетчик байтов, управление)
- Шины запросов и подтверждения DMA

Механизм работы: 
1. Процессор настраивает контроллер DMA (указывает адреса, количество данных и т.д.)
2. Процессор разрешает работу DMA и возвращается к исполнению программы
3. Устройство запрашивает передачу данных через DMAC
4. DMAC берет управление шиной и выполняет передачу данных между устройством и памятью
5. После завершения DMAC сообщает процессору о завершении операции прерыванием

Пример настройки DMA C
void setup_dma(void* mem_addr, void* device_addr, size_t size) {
disable_interrupts();

DMAC->src_addr = (uint32_t)device_addr;
DMAC->dst_addr = (uint32_t)mem_addr;
DMAC->count = size;
DMAC->control = DMA_ENABLE | DMA_INTERRUPT_ENABLE;
enable_interrupts();
}


Режимы работы DMA:
1. Одиночная передача: Один байт/слово за один запрос
2. Блочная передача: Передача блока данных за один запрос
3. Demand mode: Передача пока устройство готово и есть данные
4. Cycle stealing: DMAC периодически "ворует" циклы у процессора для передачи данных

Преимущества и недостатки

+ Максимальная скорость передачи данных
+ Минимальная нагрузка на процессор
+ Эффективен для больших объемов данных (диски, сеть, видео)

Недостатки:
- Сложность реализации
- Требуется дополнительное оборудование (DMAC)
- Проблемы с кешированием и согласованностью памяти
- Возможность конфликтов шины (bus contention)

 Сравнение методов ввода-вывода

| Критерий | Программный | С прерываниями | DMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на CPU | Высокая | Средняя | Низкая |
| Скорость | Низкая | Средняя | Высокая |
| Сложность реализации | Низкая | Средняя | Высокая |
| Поддержка устройств | Все | Многие | Специальные |
| Эффективность | Низкая | Средняя | Высокая |

Выбор метода ввода-вывода зависит от конкретной ситуации:

- Программный ввод-вывод подходит для простых устройств с редкими обращениями
- Прерывания - для большинства устройств средней производительности
- DMA оптимален для высокопроизводительных устройств, работающих с большими объемами данных

Современные операционные системы часто комбинируют эти методы для достижения оптимальной производительности при работе с различными устройствами.